# Testy zabezpieczeń przeciwwybuchowych

1. TEST UKŁADU ODCIĄŻANIA WYBUCHU W POSTACI PANELU DEKOMPRESYJNEGO

Opis: w 200 litrowym zbiorniku rozpylono 300 gram skrobi kukurydzianej. Następnie wygenerowano iskrę, która zainicjowała wybuch mieszaniny pyłowo-powietrznej. W konsekwencji narastającego w zbiorniku ciśnienia, doszło do otwarcia panelu dekompresyjnego. Skutki wybuchu, w postaci fali ciśnienia oraz kuli ognia zostały uwolnione do atmosfery, dzięki czemu zbiornik nie został rozerwany.

Panele dekompresyjne stanowią jeden z najbardziej ekonomicznych systemów minimalizujących skutki wybuchu w urządzeniach i aparatach procesowych.  Rozwiązanie to posiada jednak szereg kluczowych ograniczeń, które często uniemożliwiają jego stosowanie.

Niniejsze testy zostały zrealizowane przez GRUPĘ WOLFF™, polską firmę specjalizującą się w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego. Testy zostały wykonane podczas Międzynarodowego Seminarium INDEX.

2. TEST BEZPŁOMIENIOWEGO UKŁADU ODCIĄŻANIA WYBUCHU

Opis: podobnie jak w pierwszej próbie, w 200 litrowym zbiorniku rozpylono 300 gram skrobi kukurydzianej. Następnie wytworzono iskrę elektryczną doprowadzając tym samym do zapłonu i wybuchu chmury pyłu.

Tym razem jednak zbiornik został zabezpieczony przez system bezpłomieniowego odciążania wybuchu – czyli układu łączącego panel odciążający z wydajnym, perforowanym wymiennikiem ciepła.

W efekcie fala ciśnienia oraz kula ognia zostały zatrzymane we wnętrzu chronionego zbiornika. Dlatego też rozwiązanie to, w przeciwieństwie do standardowych paneli odciążających wybuch, może być swobodnie stosowane w pomieszczeniach zamkniętych jak i w obrębie ciasno zabudowanych instalacji procesowych.

Godzinny pokaz przeprowadzony na krakowskim poligonie wojskowym został zarejestrowany specjalnymi kamerami typu slow-motion. Skrócona wersja filmu dostępna jest na naszej stronie internetowej:

3. TEST SYMULUJĄCY WYBUCH TZW. PYŁÓW OSIADŁYCH

Opis: na otwartej przestrzeni rozpylono 1,5 kilograma pyłu o nazwie likopodium – związku powszechnie stosowanego w badaniach wybuchowości pyłów.

Następnie, wytworzono iskrę elektryczną inicjując potężny wybuch, którego skutki były odczuwalne w promieniu kilkunastu metrów.

Ta próba symulowała zjawisko wtórnego wybuchu tak zwanych pyłów osiadłych, czyli tych które zalegają między innymi na posadzkach oraz obudowach urządzeń.

Seminaria INDEX to branżowe spotkania światowej klasy ekspertów w dziedzinie bezpieczeństwa wybuchowego i procesowego z przedstawicielami przemysłu. Obecnie seminaria odbywają się przez cały rok na czterech kontynentach.

4. TEST SYSTEMU TŁUMIENIA I ODSPRZĘGANIA WYBUCHU (aktywacja butli HRD)

System tłumienia to jedna z najbardziej zaawansowanych metod ochrony urządzeń i instalacji procesowych przed skutkami wybuchu.

Zasada jego działania polega na natychmiastowym wykryciu zarzewia wybuchu, a następnie jego stłumieniu poprzez wtrysk do wnętrza chronionego aparatu specjalnego proszku.

Co warto podkreślić, czas reakcji systemu, liczony od chwili wykrycia zarzewia wybuchu do jego całkowitego stłumienia, liczony jest w ułamkach sekund.

Uruchomienie systemu odbywa się na podstawie sygnału pochodzącego z czujnika ciśnienia, a w uzasadnionych przypadkach także czujnika podczerwieni.

Za organizację Seminariów INDEX w Polsce odpowiada GRUPA WOLFF™ - członek Międzykontynentalnego Stowarzyszenia Ekspertów ds. Bezpieczeństwa Wybuchowego.

W roku 2013 Seminarium INDEX, które odbyło się w Krakowie, po raz pierwszy zostało rozszerzone o tematykę związaną z nowoczesnymi technologiami produkcji materiałów sypkich.